蚌埠市蚌山区学前教育能力提升工程--配套设备采购安装项目

采购需求书

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮地板 | 1.产品规格:≥30*30*1.4cm，克重≥360 克/块； 2.拼装地板为PP材质； 3.为保证产品质量老化后的颜色稳定性及耐污染性，参考 GB/T1690-2010标准，产品连续耐化学试剂（矿物油）3000h、4000h后，样品无明显变化，无变色，无起泡，无开裂等现象，且耐化学试剂（矿物油）后灰卡评级均≥5 级； 4.为保证产品防滑稳定性，依据GB/T16422.3-2022标准，紫外线老化≥8000h后，外观无龟裂、无变形、局部无粉化； 5.盐酸检测不低于7000小时； 6.为保证产品在四季环境变化条件下理化性能稳定，需完成环境适应性试验。 | ㎡ | 4000 |
| 2 | 5匹嵌机 空调 | 1.能效等级≤2级； 2.制冷量≥12630W； 3.制冷额定输入功率≤4710W； 4.制冷额定电流≤7.15A； 5.制热量≥14190W； 6.制热额定输入功率≤4610W； 7.制热额定电流≤7.15A； 8.电源380V； 9.噪声（静音）≤35.5dB(A)室内机； 10.噪声（高速）≤46dB(A)室内机； 11.噪声（超强）≤48.5dB(A)室内机； 12.循环风量≥2080m³/h； 13.电热功率≤2610W； 14.电热电流≤11.9A； 15.噪声≤59.5dB(A)室外机； 16.搭配设备电器开关、外机支架。 | 台 | 40 |
| 3 | 5匹柜机 空调 | 1.制冷量≥12140W； 2.制冷额定输入功率≤4710W； 3.制冷额定电流≤7.15A； 4.制热量≥13840W； 5.制热额定输入功率≤4210W； 6.制热额定电流≤6.45A； 7.噪声（静音）≤40dB(A)室内机； 8.噪声（高速）≤49dB(A)室内机； 9.噪声（超强）≤53dB(A)室内机； 10.循环风量≥2090m³/h； 11.电热功率≤3510W； 12.噪声≤59.5≤53dB(A)室外机； 13.搭配设备电器开关、外机支架。 | 台 | 2 |
| 4 | 1.5匹挂机 空调 | 1.制冷量≥810W； 2.制冷额定输入功率≤1245W； 3.制热量≥1245W； 4.制热额定输入功率≤1245W； 5.内机噪声（静音）≤41dB(A)； 6.搭配设备电器开关、外机支架。 | 台 | 3 |
| 5 | 铜管 | 5匹嵌机空调超长铜管。 | 米 | 800 |
| 6 | 窗帘 | - 面料要求 - 面料：亚麻布，遮光率≥80%； - 颜色款式：由采购人指定； - 成分及克重：聚脂纤维100%，≥300g/㎡； - 4.甲醛含量≤300mg/kg、可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg、可萃取重金属砷《1.0mg/kg、铅<1.0mg/kg、镉<1.0mg/kg、铬<2.2mg/kg、钴<4.0mg/kg、铜<50.0mg/kg、锑<30.0mg/kg、汞<0.02mg/kg，符合纺织技术要求； - 5.依据GB/T20944.2-2007《纺织品抗菌性能的评价 第2部分：吸收法》标准，对大肠杆菌、肺炎克雷白氏菌、金黄色葡萄菌的抗霉菌性能的抑菌率检测，检测结果为≥90%。 （二）主要辅料要求 1.布带：≥10CM纺织带，可水洗；成份100%聚酯纤维；克重≥280g/㎡； 2.轨道或罗马杆：轨道为铝合金材质，内置静音条，罗马杆为合金材质，纳米材料包塑； 3、布钩：喷塑勾； 4、环扣：优质静音环扣。 （三）工艺要求 1、每一幅窗帘均需制作绑扎带，套结固定缝制在合理位置； 2、线迹均匀平直，侧边不扭斜；缝纫线与布料颜色相同或相近。 | 平方 | 2990 |
| 7 | 百叶窗帘 | 框架材质为铝合金，循环拉珠，一体式支架。 | 平方 | 106 |
| 8 | 纱窗 | 1.纱网材质为不锈钢，表面处理为粉末喷涂，颜色适配窗框颜色； 2.型材材质为铝合金，表面工艺为喷粉，外观平滑均匀、无皱纹现象； 3.本项目结算计价方式:单个窗户纱窗面积不足一平方的按一平方结算。 | 平方 | 1370 |