2026年蚌山区困难重度残疾人家庭无障碍改造采购明细

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花洒套装 | 1、顶淋花洒盘面直径约23厘米；手握花洒盘面直径约13厘米； 2、自由调节高度约50厘米； 3、带下水龙头； 4、冷热通过龙头自由调节。 | 3 | 套 |  |
| 2 | 燃气热水器 | 1、额定电压：220VAC 额定频率：50Hz 额定热负荷：22.8kw 额定电功率：35W 额定产热水能力：11.77L/min 额定热效率：90.12% 额定负荷热水产量：98.23% 燃烧噪音：58分贝 最小温升：5摄氏度； 2、机身尺寸：350*550*145mm 面板材料:玻璃面板;控制系统:智能恒温;触摸开关，温度显示，国标机:13L二级能效。 - 3、机身尺寸:约35*55*14厘米标配:漏电保护插头，无锈钢管1条 4、3C产品认证证书。 | 3 | 台 |  |
| 3 | 洗手台/柜更换 | 1、材质：陶瓷； 2、尺寸： 1）镜柜尺寸约：宽57厘米、高70厘米、厚12厘米； 2）陶瓷盆尺寸约：长60厘米、 宽48厘米； 3）柜体尺寸约：高43cm、宽57厘米、深度46厘米。 | 2 | 组 |  |
| 4 | 蹲便器改坐便器 | 1、拆除原有老旧损坏蹲便器、并清理建筑垃圾； 2、水路改造至合适位 置； 3、安装新坐便器做好密封处理。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 坐便器更换 | 1、拆除原有老旧损坏坐便器、并清理建筑垃圾； 2、水路改造至合适位置； 3、安装新坐便器做好密封处理。 | 2 | 项 |  |
| 6 | 自动熄火燃气灶 | 1、适用气源：天然气或液化气； 2、额定热负荷：5.2千瓦； 3、点火方式：电子脉冲点火； 4、尺寸约75*43厘米； 5、熄火保护装置：热电偶熄火保护； 6、双灶头、玻璃面板。 | 3 | 台 |  |
| 7 | 燃气报警器 | 参数： 1、探测气体：天然气（CH4）； 2、工作电压：AC220V/50Hz 静态电流：小于100mA 报警声压：≥70dB (正前方1米处)； 3、报警浓度：8LEL； 4、量程：0-20%LEL； 5、采样方式：自然扩散； 6、工作温度：-10~+55℃； 7、工作湿度：小于95%RH； 8、安装方式：壁挂/吸顶； 9、尺寸：约10*32厘米。 功能： 1、安装时能现场显示产品硬件正常或故障； 2、采取内置拔插式卡，方便更换卡； 3、具备数据导出接口。 ▲提供：具备国家消防电子产品质量检验检测中心的检测报告、应急管理部消防产品合格评定中心的消防产品认证证书、电信设备进网许可证、无线电发射设备型号核准证。 | 1 | 个 |  |
| 8 | 低位灶台 | 1、台面材质：压制石英石； 2、柜体材质：岗石； 3、柜门烤漆面板。 | 6 | 米 |  |
| 9 | 防抖勺 | - 材质：304食品级不锈钢、食品级硅胶手柄包胶为TPE； - 长度约为25厘米、勺头宽度约为4厘米、手柄（含包胶）直径约为3.2厘米、重量约为110克； 3、可360度旋转，手握柄位置有硅胶皮带，可按手掌大小，调整松紧固定，左右手通用。 | 3 | 把 |  |
| 10 | 密码刀具箱 | 1、材质：铝合金框架、密度板（外）； 2、承重：≧2.5kg； 3、外形：约50*12*12厘米； 4、用途：工具、刀具的存储和携带； 5、支持密码锁。 | 1 | 个 |  |
| 11 | 衣柜 | 1、材质：柜体柜门为松木或橡胶木实木拼接； 2、尺寸：约长140厘米、深约60厘米、高约200厘米。 | 5 | 组 |  |
| 12 | 床头灯 | 1、尺寸：支撑柱高约33厘米、灯管长约28厘米； 2、三挡可调、可折叠LED 灯； 3、充电插电两用。 | 4 | 个 |  |
| 13 | L型扶手 | 1、材质：外管套采用ABS或尼龙材料、内管为不锈钢管； 2、拉伸抗拉强度度≥410N/mm²； 3、尺寸约：60*40厘米； 4、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌检测抗菌等级均符合I 级≥99;Ⅱ级≥90。 | 7 | 个 |  |
| 14 | 可移动电采暖器具 | 1、尺寸：约50*16*24厘米； 2、发热方式：铝片散热式发热； 3、额定功率：2200W； 4、采暖面积0-30平方米。 | 6 | 台 |  |
| 15 | 智能监控 | 1、5G双频WIFI可用； 2、可双向视频通话、一键呼叫、自动巡航、人形追踪、360°全景、录像回复； 3、2.8英寸IPS彩色屏、配备LED白灯光和红外灯、清晰度3MP、有效距离30米、电源适配器供电。 | 3 | 个 |  |
| 16 | 定位呼叫装置 | - 供电电源：DC5V；待机电流≤2mA；电池容量600mA； - 4G全网通；GSM模块四频GSM850.EGSM900.DCS1800.PCS1900; - 尺寸：约8*4.3*1.5厘米； - 功能：实时定位（WIFI+LBS基站）、手机端APP管理、双向通话、SOS一键呼叫； - 可保存5个号码，如第一个号码不接，可自动拨打第二个号码，直至接通； 可设置不少于3组定时语音提醒。 | 1 | 个 |  |
| 17 | 折叠洗澡椅 | - 尺寸：展开约53*54*70厘米，收合约27*54*88厘米； - 座椅框架采用铝合金材质，喷塑处理；座板为密度PE；扶手为尼龙抗菌塑料；座垫和靠背为厚度不小于0.3厘米的EVA材质；脚垫材质为TPE； - 具备折叠功能；座板中间带通透清洗凹槽；双边扶手可上翻；座面高度可按2厘米每档的调节高度不小于5档调整，调整高度约35-45厘米。 - ▲提供符合SGS环保要求的EVA坐垫、靠垫的检测报告，即：铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP），检测结论为符合。并证明使用了符合SGS要求的EVA坐垫、靠垫证明。 ▲提供通过GB/T3325-2017的力学性能测定，检测项目包括座面静载荷试验（3级，1300N）和扶手垂直向下静载荷试验（3级，800N），且检测结论为符合。 | 4 | 把 |  |
| 18 | 移动马桶 | - 尺寸：宽约50厘米、深约47厘米、高约（34至44）加41厘米； - 可当坐便椅、可当马桶；移动方便； 3、高度可调范围约34-44厘米；适用蹲厕变坐厕；PP材质，PU软垫坐便圈； 4、支撑扶手设计，扶手可拆卸；专为行动不便人士设计。 | 2 | 个 |  |
| 19 | 门锁更换 | 更换把手式锁具、方便残疾人使用。 | 1 | 项 |  |
| 20 | 语音闪光电水壶 | 1、执行标准：产品符合GB4706.1-2005，GB4706.19-2008国家标准； 2、产品组成：接收器+水壶+底座三部分组成； 3、产品材质：内胆需使用304不锈钢一体成型，外壳使用PP塑料材质； 4、水壶主体采用双层防烫设计，按键式开盖方式； 5、额定功率：1500w，电压：220V，额定频率：50HZ，容量：2L； ▲6、产品所有操作步骤都具有语音播报安全使用提示，不同阶段的播报次数不少于一次； ▲7、产品能自由选择闪光提示/闪光语音提示/语音提示模式，拨动开关有档设定； 8、水壶尺寸约：150*220*290mm；接收器尺寸约：70*90*22mm，质量约：67g,方便携带； 9、接收器按钮有音量加大、减小以及震动开关选择按钮； ▲10、接收器背面带挂孔和皮带扣，可立在桌面，也可扣在腰间，方便携带； ▲11、产品具有无蒸汽孔设计； 12、产品具有保温功能，水烧开自动进入保温模式； 13、无线接收器具有低电量提示功能； ▲14、独特按键式倒水装置，给倒水加上一道保险，防止老人、视障人士倒水时一不留意烫伤自己； ▲15、提供生产商国家强制认证CCC认证。 提供具有检验检测资质的第三方检测机构出具的带“CMA”“CNAS”标志的合格检验报告原件扫描件。 | 2 | 个 |  |
| 21 | 语音电饭煲 | 1、性能要求：功率：≥900W 容量：≥5L 2、产品组成：电饭煲主机、铝合金内锅、量杯、饭勺、电源线 3、功能要求： 1）电饭煲LED数码管显示可显示预约定时、工作时间信息。 ▲2）可选配具有SOS报警功能的提示器，可与电饭煲主体对接完成语音、铃声、闪光、震动提示功能 3）四个盲文标识按键，分别为 ：保温/取消；预约；功能（功能选择）；开始。 4）电饭煲通电后，电饭煲语音播报“欢迎使用本公司产品，请注意用电安全”提示语 5）电饭煲具备快煮，煮饭，煮粥，蒸蛋糕，蒸煮，煲汤，肉类，保温，焖炖以上功能均能预约定时并全程语音提示。 6）电饭煲开始以上功能开始工作后，语音提示“开始烹饪”，并伴有闪光提示。完成工作后语音提示“烹饪完成”。 | 2 | 个 |  |
| 22 | 横杆毛巾架 | 1、材质：铝合金； 2、尺寸：双杆约50厘米。 | 1 | 组 |  |
| 23 | 多功能床边桌 | 1、材质：主架为碳钢材质、木质桌面、万向轮转动灵活； - 桌面尺寸：约55*32厘米、厚度约1.5厘米； 3、性能：高度可调范围约60-80厘米、桌面角度可调整。 | 3 | 个 |  |
| 24 | 助残椅 | 1、尺 寸 ：54*55*85厘米（±10%）； 2、无障碍化设计、符合人体工程学、环保无异味； 3、实木框架：采用橡胶木实木、木质细腻、硬度高、具有良好的强度性能、良好的抗震力； 4、扶手：弯曲半扶手设计、边角处采用倒圆工艺； 5、海绵：采用高密度、高弹海棉、可有效防止褥疮； 6、面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉的PU 皮； ▲7、产品通过有害物质检测、甲醛释放量≤1.5mg/L。 | 6 | 把 |  |
| 25 | 助残桌 | 1、尺寸:约80*80*75厘米 2、实木框架:采用橡胶木； 3、台面:橡胶木实木、桌面无直角边、防止残疾人刮伤、桌边有扶手孔、具有手抓功能； 4、桌腿:采用橡胶木实木框架； 5、油漆:成品纹理清晰。 | 4 | 张 |  |
| 26 | 安全防护网 | 1、材质：不锈钢； 2、尺寸：按残疾人家庭实际需求定制。 | 2.55 | 平方 |  |
| 27 | 落地晾衣架 | 1、材质为202不锈钢； 2、双杆晾衣架尺寸约：长115-200厘米、高150厘米。 | 1 | 个 |  |
| 28 | 电动晾衣架 | 1、具有照明、遥控，和语音控制功能； 2、主机尺寸：约126*30*7厘米； 3、晾衣杆伸缩范围：约120-220厘米； 4、下降范围:约110厘米。 ▲5、电气安全漏电电流检测结果≤0.25mA； ▲6、机械性能承重能力≥325kg；遇阻停止响应时间≤0.5秒；结构安全检测钢丝绳破断拉力≥5倍工作载荷（1625kg）; ▲7、防水等级不低于IPX4； ▲8、盐雾试验48h无红锈。 | 6 | 个 |  |
| 29 | 闪光门铃 | 1、多首音乐可选，三级声音大小可调节； 2、材质采用原生ABS环保塑料制造而成； 3、被扣支架设计，可立于桌面也可佩戴在腰带上，方便携带； 4、发射机雨棚设计，符合IP44防雨要求；发射机尺寸约：100*32*17mm 接收机尺寸约：90*70*22mm； 5、供电方式：发射机：12V23A 接收机：三节5号电池；工作温度：-10℃-50℃； ▲6、七彩闪灯效果明显；仿生式大按键； ▲7、三种工作模式可选：1)音乐 2)闪光 3)音乐+闪光； ▲8、被扣支架设计，可立于桌面也可佩戴在腰带上，方便携带。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告。 | 2 | 个 |  |
| 30 | U型上翻扶手 | 1、扶手采用 ABS 外管内置不锈钢管复合而成、双管加固； 2、底座不锈钢材料，，尺寸约8㎝*20㎝*3㎜；尺寸：约600mm 内管：不锈钢管，外径25mm，壁厚0.8mm，外径35mm,壁厚4.0mm； 3、扶手表面采用防滑浮点设计、可上翻。 | 1 | 个 |  |
| 31 | U型落地扶手 | 1、扶手采用ABS外管内置不锈钢管复合而成、双管加固； 2、尺寸：扶手部分长约60厘米、总高度约70厘米； 3、扶手表面采用防滑浮点设计。 | 3 | 个 |  |
| 32 | 床边扶手 | 1、底座尺寸：约50*60厘米，采用3mm厚酸洗板，表面防滑烤漆； 2、高度：约75-85厘米，高度3-5档可调。 3、扶手内管采用高强度碳钢，外面套管采用高强ABS环保材料。 | 3 | 个 |  |
| 33 | 可移动斜坡 | 1、尺寸：根据实际情况定制； 2、耐水防滑、产品稳定性高、长期使用不变形、表面凹凸条纹防滑设计、防滑性强； 3、适用于有高低差处、便于轮椅或腿脚不便老人通行； 4、免打孔安装。 | 1 | 个 |  |
| 34 | 地面防滑 | - 拆除现有老旧地面； - 找平及铺设防滑地砖； - 垃圾清运； - ▲地砖摩擦系数：干法≥0，77、湿法≥0.71 - ▲摆锤式阻滑值检测结果为P5级。 提供通过GB/T37798-2019《陶瓷砖防滑性等级评价》检测的报告。 | 25．01 | 平方 |  |